OBSAH:

1.   Pomenovanie častí ................................................ 2

2.   Bezpečnosť ........................................................... 3

2.1 Vysvetlivky k upozorneniam .............................    4

2.2 Použitie ................................................................. 5

2.3 Dôležité informácie o nebezpečenstvách ..............6

2.4 Všeobecné informácie o bezpečnosti ................... 7

2.5 Bezpečnosť počas obsluhy ................................... 8

2.6 Lítium – Iónová batéria ........................................ 9

2.7 Čistenie, starostlivosť a uskladnenie .................. 10

3.   Príprava zariadenia ..............................................11

3.1 Nabíjanie ............................................................ 12

3.2 Umiestnenie napájacieho kábla ...........................13

3.3 Umiestnenie hrebeňových nástavcov ..................14

4.   Obsluha .............................................................. 15

4.1 Funkcia uzamknutie ........................................... 16

4.2 Sieťová prevádzka ............................................. 17

4.3 Zapínanie a vypínanie ........................................ 18

4.4 Nastavovanie dĺžky strihania ............................. 19

4.5 Hrebeňové nástavce ........................................... 20

5.   Čistenie a údržba ................................................ 21

6.   Výmena nabíjacej batérie ................................... 22

7.   Čo by som mal robiť ak ...................................... 23

8.   Technické údaje .................................................. 24

9.   Likvidácia odpadu .............................................. 25

10. Dvojročná záruka ................................................ 26

Ďakujeme,

že ste si vybrali Akkurata/Vega, nový zastrihávač srsti od firmy Aesculap.

Stelesňuje najnovšie technológie. Tento profesionálny zastrihávač je inovatívny a orientovaný na dizajn.

Pri vývoji, boli zohľadnené požiadavky na profesionálny zastrihávač používaný v kaderníctve.

Okrem optimálneho strihacieho výkonu poskytuje nasledujúce výhody:

- bezkáblovú alebo sieťovú prevádzku

- rýchle nabíjanie za menej ako 1 hodinu

- 3-stupnové nastavenie strihacej dĺžky

- indikátor nabitia batérie

Veríme že si prácu so zastrihávačom užijete.

Všetko najlepšie

Aesculap Suhl GmbH

1. POMENOVANIE ČASTÍ

1   Port sieťového kábla (pre sieťové použitie)

2   Nabíjacie kontakty

3   On/Off prepínač

4   Hlavica

5   Nastavovací člen pre nastavenie dĺžky strihania

6   Indikátor nabíjania / indikátor stavu batérie

7   Nabíjacie kontakty na nabíjačke

8   Nabíjačka

9   Stojan na hrebeňové nástavce

10 Sieťový adaptér

11 Sieťový kábel pre nabíjačku a sieťovú prevádzku

12 Olej

13 Čistiaca kefka

14 Hrebeňové nástavce 4, 8, 12, 16, 20 mm

2. BEZPEČNOSŤ

Prosím starostlivo si prečítajte inštrukcie, špeciálne kapitolu  „Bezpečnosť“, pred použitím zastrihávača. To vás ochráni pred možným nebezpečenstvom a zariadenie pred poškodením, spôsobeným nesprávnym používaním.

Uschovajte tieto inštrukcie na  bezpečnom mieste pre budúce použitie. Ak poskytnete zariadenie niekomu inému, uistite sa že sa oboznámil s pokynmi o bezpečnosti.

2.1 Vysvetlivky k upozorneniam

V týchto inštrukciách môžete nájsť nasledujúce upozornenia:

Vysoké riziko. Nedodržanie varovania môže spôsobiť vážne zranenie.

Stredné riziko. Nedodržanie  varovania môže spôsobiť škodu na majetku.

POZNÁMKA:

Nízke riziko. Body, ktoré by ste mali dodržať keď používate alebo manipulujete so zariadením.

2.2 Použitie

- Zastrihávač musí byť používaný výhradne na strihanie srsti malých zvierat.

- Zariadenie je navrhnuté iba pre použitie vo vnútri. Nepoužívajte zariadenie vonku (v záhrade,...)

- Zariadenie bolo vyvinuté pre profesionálne použitie v strihacích salónoch a vo veterinárnych ambulanciách. Za predpokladu že bezpečnostné pokyny budú dodržané, môže byť použité aj doma.

2.3 Dôležité informácie o nebezpečenstve

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Zariadenie nesmie byť používané alebo nabíjané vo vani alebo sprche, alebo nad plným umývadlom alebo inou nádobou s vodou.

- Držte zariadenie, nabíjačku a sieťový kábel mimo vlhkosti, vody a iných tekutín a neobsluhujte ho s vlhkými rukami.

- Neponárajte zariadenie, nabíjačku alebo sieťový kábel do vody, neoplachujte ich pod tečúcou vodou.

- Ak zariadenie spadne do vody, nesmie byť následne používané.

- Doplnková ochrana je zabezpečená inštaláciou
prúdového chrániča s menovitým vypínacím prúdom
menej ako 30 mA do vášho elektrického systému.

2.4 Všeobecné informácie o bezpečnosti

Nikdy nepoužívajte zariadenie ak:

- je zastrihávač, nabíjačka alebo sieťový kábel poškodený.

- strihacia hlavica je poškodená alebo zničená, mohlo by to spôsobiť zranenie kože.

- zariadenie spadlo, vykazuje známky poškodenia, alebo nefunguje správne.

- zariadenie je tak veľmi poškodené že vidieť elektrické časti.

Vo všetkých predchádzajúcich prípadoch, ihneď vytiahnite zariadenie zo siete a informujte svojho dodávateľa.

- Skontrolujte či sieťové napätie súhlasí s napätím špecifikovaným na štítku.

- Odpojte napájací adaptér, ak dôjde k poruche počas
nabíjania alebo keď beží na napájanie zo siete.

Toto zariadenie nie je navrhnuté aby bolo používané osobami (vrátane detí) s poruchami fyzickými, vnímania alebo mentálnymi, alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za bezpečnosť, alebo poučenej touto osobou ako správne používať zariadenie. Deti by mali byť kontrolované aby bolo zaistené že sa so zariadením nebudú hrať.

- Držte zariadenie mimo dosah detí.

- Taktiež držte obalový materiál mimo dosah detí.

- Položte prívodný kábel tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť alebo naň šliapnuť.

- Chráňte prívodný kábel pred poškodením. Nikdy neťahajte prívodný kábel. Keď vyťahujete sieťový adaptér zo zásuvky, vždy uchopte adaptér samotný. Držte kábel mimo horúcich povrchov. Skontrolujte sieťový kábel z hľadiska poškodenia.

- Nevystavujte zariadenie teplotám pod 0 °C alebo nad + 40 °C. Zabráňte vystaveniu priamemu slnku.

- Ak chcete predísť riziku, opravy musí vykonať autorizované servisné centrum Aesculap.

- Ak je sieťový kábel poškodený, celý kábel aj so sieťovým adaptérom musí byť vymenený. Používajte iba originálne príslušenstvo, ktoré môžete získať od svojho dodávateľa.

- Neotvárajte zastrihávač, s výnimkou výmeny nabíjacej batérie (pozri „Výmena nabíjacej batérie“  na strane xy).

- strihacia hlava nesmie byť rozmontovaná.

POZNÁMKA:

Bezpečnosť elektrických spotrebičov Aesculap je v súlade so súčasnou novelou nemeckého zákona o bezpečnosti zariadení.

Svetlo emitujúce zariadenia, ako sú LED alebo infračervené diódy, nesmú prekročiť laser triedy 1 IEC 825-1.

Vzhľadom k súčasnému stavu techniky, elektrické súčasti
zariadenia podliehajú do určitej miery opotrebeniu v priebehu času. Pre zabezpečenie dokonalého fungovania a bezpečnosti, odporúčame pravidelné kontroly technickým zákazníckym servisom Aesculap Suhl GmbH.

V prípade záujmu o kontrolu technického stavu kontaktujte svojho dodávateľa.

2.5 Bezpečnosť počas obsluhy

- Nedotýkajte sa ostria na strihacej hlavici ak je zariadenie zapnuté.

Zariadenie musí byť vypnuté vždy keď:

- ho odložíte, napr. kvôli nabíjaniu, alebo prestanete strihať aj na krátky čas.

- nasadzujete alebo odstraňujete hrebeňový nástavec.

- Kábel sa nesmie dotýkať čepele strihacej hlavice pokiaľ sa zariadenie používa.

- Používajte zastrihávač iba v kombinácii s originálnym príslušenstvom (nabíjačka, hrebeňové nástavce, nabíjateľná batéria, sieťový kábel so sieťovým adaptérom, atď.)

2.6 Lítium – Iónová batéria

Spotrebič sa dodáva s integrovanou, znovu nabíjateľnou, lítium - iónovou batériou, ktorá je charakterizovaná veľmi vysokou kapacitou, kombinovanou s nízkou hmotnosťou.

Batéria nepodlieha pamäťovému efektu a poskytuje dlhú servisnú životnosť, ak je s ňou správne nakladané.

Nesprávna manipulácia s Li-Ion batériou môže spôsobiť zničenie, výbuch alebo vznietenie batérie.

- Preto vždy dodržujte nasledujúce bezpečnostné rady.

- Chráňte batériu pred mechanickým poškodením akéhokoľvek druhu, napr. silným úderom alebo silným tlakom. Nepokúšajte sa otvárať, opravovať alebo akokoľvek manipulovať s batériou za žiadnych okolností.

-Neskratujte batériu. S batériou odstránenou z prístroja manipulujte opatrne, kontakty nesmú byť prepojené kovovými predmetmi (napr. sponky, nožnice alebo kovové hrebene) za žiadnych okolností.

- Nevystavujte batériu extrémnym teplotám (pod 0 °C alebo nad + 40°C). Vyhnúť sa kontaktu s vykurovacími zariadeniami alebo priamemu slnku.

- Nabíjajte zariadenie výlučne iba s batériou inštalovanou v ňom, s použitím originálneho príslušenstva (nabíjačka, sieťový kábel).

- Nabíjajte batériu iba v suchých miestnostiach a nikdy v kontakte s kyselinami a ľahko zápalnými materiálmi.

- Nehádžte batériu do ohňa.

- Používajte iba originálnu batériu pre tento typ zariadenia.

- Batéria nesmie dôjsť do styku s vodou.

- Nepokúšajte sa hasiť horiacu Li-Ion batériu pod vodou za žiadnych okolností. Použite piesok alebo inú práškovú zmes na hasenie ohňa.

- V prípade že z batérie unikne elektrolyt, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Okamžite opláchnite zasiahnuté časti množstvom čistej vody a vyhľadajte lekára.

POZNÁMKA:

V prípade že neplánujete používať zariadenie určitý čas, uskladnite zariadenie alebo jeho batériu, každé zvlášť, nabité na 40-60% jeho kapacity v chladnom a pred mrazom chránenom mieste (približne 15°C).

Toto opatrenie zabezpečí aby nedošlo k predčasnému starnutiu batérie.

2.7 Čistenie, starostlivosť a údržba

Zastrihávač musí byť vždy vypnutý a vytiahnutý do siete pokiaľ:

- chcete čistiť alebo olejovať zatiadenie.

- chcete vymieňať znovu nabíjaciu batériu.

Nikdy sa nepokúšajte odtrániť prach alebo cudzie telesá z vnútra zariadenia špicatými predmetmi.

Aby sa predišlo nadmernému opotrebeniu čepele strihacej hlavice a motora, vyčistite hlavicu a pravidelne aplikujte olej na vhodných miestach (pozri "Čistenie a starostlivosť" na strane xy).

- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky na čistenie zariadenia.

- Nenavíjajte sieťový kábel okolo zastrihávača. Mohli by ste ho zlomiť.

- Ak je batéria vybratá nepripájajte zastrihávač na sieťový kábel 11 ani ho neumiestňujte na nabíjačku 8, ktorá je pripojená do siete. Obidve tieto činnosti môžu zničiť elektronický systém zariadenia.

3. PRÍPRAVA ZARIADENIA

3.1 Nabíjanie

Zariadenie tak ako je dodané ešte nie je pripravené na prevádzku bez sieťového kábla. Avšak môžete zastrihávač používať ako káblový, napojený zo siete. (pozri „Sieťová prevádzka“ na strane xy).

Pred prvým použitím bez kábla, by malo byť zariadenie nabíjané 2 hodiny.

Zariadenie nie je možné nabíjaním preťažiť.

- Pred prvým nabíjaním zastrihávača, oddelíme nabíjačku 8 od stojana na hrebeňové nástavce 9.

- Skontrolujte či sieťové napätie súhlasí s napätím špecifikovaným na štítku (na sieťovom adaptéri 10).

- Zapojte napájací kábel 11 do nabíjačky a sieťový adaptér do elektrickej zásuvky.

- Umiestnite nabíjačku na rovnú plochu.

- Umiestnite zariadenie do nabíjačky.

Indikátor nabíjania 6 ukazuje stav nabíjania. Má 5 políčok, každé reprezentuje  asi 20 % kapacity nabíjacej batérie.

Batéria je takmer vybitá

Batéria je nabitá na viac ako 20 %

Batéria je nabitá na viac ako 40 %

Batéria je nabitá na viac ako 60 %

Batéria je nabitá na viac ako 80 %

Batéria je úplne nabitá

3.2 Umiestnenie napájacieho kábla

Ak nepotrebujete celú dĺžku prívodného kábla, môžete navinúť prebytok kábla do priestoru v spodnej časti nabíjačky 8.

3.3 Umiestnenie hrebeňových nástavcov

Hrebeňové nástavce  14 môžete mať uložené v stojane na hrebeňové nástavce 9.

4. OBSLUHA

4.1 Funkcia uzamknutia

Keď opúšťa výrobný závod, je zastrihávač zabezpečený proti samovoľnému spusteniu. Funkciu uzamknutia je možné aktivovať kedykoľvek, napr. pred prepravou zastrihávača.

Deaktivovanie funkcie uzamknutia:

- Umiestnite zastrihávač do nabíjačky 8, ktorá je napojená do el. siete. Indikátor nabíjania 6 sa rozsvieti. Zastrihávač je pripravený na použitie.

Sieťová prevádzka zastrihávača je možná kedykoľvek.

Aktivovanie funkcie uzamknutia:

- Stlačte prepínač On/Off 3 na približne 4 sekundy. Stláčanie prepínača teraz nemá žiadny efekt.

4.2 Sieťová prevádzka

V prípade potreby, napr. ak je batéria málo alebo vôbec nabitá, môže zastrihávač fungovať napojený z el. siete.

- Zasuňte sieťový adaptér 10 do el. zásuvky.

- Vytiahnite napájací kábel 11 z nabíjačky 8 a zasuňte ho do zastrihávača.

4.3 Zapínanie a vypínanie

- Na zapnutie zastrihávača, stlačte prepínač On/Off 3.

-  Na vypnutie zastrihávača, stlačte prepínač On/Off 3 opäť.

4.4 Nastavovanie dĺžky strihania

Dĺžka strihania je nastaviteľná v troch úrovniach:

I:      0,5 mm

II:    1,5 mm

III:   2,5 mm

- Posuňte nastavovací člen 5 do želanej polohy.

4.5 Hrebeňové nástavce

Hrebeňové nástavce 14 s dĺžkami 4, 8, 12, 16 a 20 mm môžu byť nasunuté na strihaciu hlavicu 4.

Poznámka: Strihacie dĺžky hrebeňových nástavcov a strihacia dĺžka nastavená na zastrihávači sa spočítavajú.

Príklad: Hrebeňový nástavec 20 mm a nastavovací člen 5 v polohe III (2,5 mm) znamená strihaciu dĺžku 22,5 mm.

- Vypnite zastrihávač a nasaďte požadovaný hrebeňový nástavec na strihaciu hlavicu 4.

Teraz môžete začať strihať so zastrihávačom bežným spôsobom.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na zabezpečenie riadneho fungovania zariadenia, musí byť čepeľ strihacej hlavice pravidelne čistená a olejovaná na vhodných miestach. Následkom nedodržania čistenia čepele je nadmerné opotrebenie čepele strihacej hlavice a motora.

Čistenie strihacej hlavice

Poškodenie strihacej hlavice môže byť spôsobené nesprávnym odstraňovaním.

Pri vhodnom používaní, by mala byť strihacia hlavica 4, raz denne, dôkladne vyčistená.

- Vypnite zariadenie.

- Pevne uchopte zastrihávač a ťahajte strihaciu hlavicu smerom od zastrihávača.

- Použite čistiacu kefku 13 na odstránenie všetkej srsti.

Olejovanie strihacej hlavice

Strihacia hlavica musí byť vhodne olejovaná – najlepšie denne.

- Odstráňte strihaciu hlavicu.

- Naolejujte tie časti, kde je kontakt medzi hornou a dolnou čepeľou (pozri ilustráciu).

- Nasaďte strihaciu hlavicu.

- Zapnite zastrihávač na asi 20 sekúnd a ubezpečte sa, že olej je dôkladne rozptýlený. Môžete ďalej pokračovať v práci.

Výmena strihacej hlavice

- Vypnite zariadenie.

- Výstupky na spodnej strane strihacej hlavice musia zapadnúť do zastrihávača. Vrchnú stranu zatlačte smerom k zastrihávaču. Nepoužívajte silu. Musíte počuť cvaknutie keď strihacia hlavica dosadne na správne miesto.

Čistenie zariadenia

Príležitostne očistite zariadenie vlhkou utierkou, potom ho vyutierajte do sucha.

Čistenie nabíjacích kontaktov

Ak sú nabíjacie kontakty 2 na zariadení, alebo nabíjacie kontakty 7 na nabíjačke špinavé, nabíjanie nemusí byť možné alebo môže byť prerušené.

- Vyčistite kontakty s použitím handričky, alebo vaty namočenej v alkohole alebo liehu.

6. VÝMENA NABÍJACEJ BATÉRIE

Ak kapacita nabíjacej batérie začne klesať, môžete si od distribútora Aesculap strihacej techniky objednať novú a vložiť ju na miesto starej.

Používajte iba originálne Aesculap nabíjacie batérie.

Napájací kábel 11 nikdy nesmie byť zapojený v zastrihávači pokiaľ vymieňate batériu.

- Odskrutkujte skrutku A vedľa otvoru 1 na spodnej strane zastrihávača.

- Odsuňte kryt na zadnej strane zastrihávača.

- Odstráňte starú batériu zo zastrihávača a opatrne odpojte mini zástrčku ťahom nahor.

Pokiaľ v zastrihávači nie je žiadna nabíjacia batéria, nepripájajte zastrihávač na sieťový kábel 11, ani ho neumiestňujte do nabíjačky 8, ktorá je zapojená do el. siete. Obidve činnosti môžu poškodiť elektronický systém.

- Opatrne zasuňte mini zástrčku novej nabíjacej batérie do príslušnej zásuvky v zastrihávači.

- Vložte novú batériu, nasuňte kryt na zastrihávač a zaskrutkujte bezpečnostnú skrutku.

7. ČO BY SOM MAL ROBIŤ AK...

... sa zariadenie nezapne?

- Je aktivovaná funkcia uzamknutia? Umiestnite zastrihávač do nabíjačky, ktorá  je zapojená do el. siete, aby sa deaktivovala funkcia uzamknutia.

- Je batéria vybitá? Znovu nabite zastrihávač v nabíjačke alebo pracujte napojený napájacím káblom v el. sieti.