OBSAH:

1.   	Pomenovanie častí

2.   	Bezpečnosť

2.1 	Vysvetlivky k upozorneniam

2.2 	Použitie

2.3 	Dôležité informácie o nebezpečenstvách

2.4 	Všeobecné informácie o bezpečnosti

2.5 	Bezpečnosť počas obsluhy

3.   	Príprava zariadenia

3.1 	Nabíjanie

3.2 	Umiestnenie napájacieho kábla

4.   	Obsluha

4.1 	Zapínanie a vypínanie

4.2 	Hrebeňové nástavce

5.   	Čistenie a údržba

6.   	Čo by som mal robiť ak...

7.   	Likvidácia odpadu

8.   	Technické údaje

Ďakujeme,

že ste si vybrali Exacta/Isis, profesionálny zastrihávač srsti od firmy Aesculap.

Stelesňuje najnovšie technológie. Tento profesionálny zastrihávač je inovatívny a orientovaný na dizajn.

Pri vývoji, boli zohľadnené požiadavky na profesionálny zastrihávač používaný v kaderníctve.

Zastrihávač je špeciálne navrhnutý pre presné strihanie srsti.

Okrem optimálneho strihacieho výkonu poskytuje nasledujúce výhody:

- Nízka hmotnosť

- Rýchle nabíjanie za menej ako 1 hodinu

- Tichosť, nízke vibrácie motora

- Bezkáblovú prevádzku

- Úložný priestor pre kábel

Veríme že si prácu so zastrihávačom užijete.

Všetko najlepšie

Aesculap Suhl GmbH

1. POMENOVANIE ČASTÍ

1   	Indikátor nabíjania

2   	Nabíjačka

3   	Nabíjacie kontakty

4   	Prepínač On/Off

5   	Strihacia hlavica

6   	Upevňovacia matica

7   	Nabíjacie kontakty na zariadení

8  	Sieťový adaptér

9   	Úložný priestor pre kábel

10 	Hrebeňový nástavec

11 	Olej

12 	Čistiaca kefka

13 	Šesťhranný kľúč (v spodnej časti nabíjačky)

2. BEZPEČNOSŤ

Prosím starostlivo si prečítajte inštrukcie, špeciálne kapitolu  „Bezpečnosť“, pred použitím zastrihávača. To vás ochráni pred možným nebezpečenstvom a zariadenie pred poškodením, spôsobeným nesprávnym používaním.

Uschovajte tieto inštrukcie na  bezpečnom mieste pre budúce použitie. Ak poskytnete zariadenie niekomu inému, uistite sa že sa oboznámil s pokynmi o bezpečnosti.

2.1 Vysvetlivky k upozorneniam

V týchto inštrukciách môžete nájsť nasledujúce upozornenia:

Vysoké riziko. Nedodržanie varovania môže spôsobiť vážne zranenie.

Stredné riziko. Nedodržanie  varovania môže spôsobiť škodu na majetku.

POZNÁMKA:

Nízke riziko. Body, ktoré by ste mali dodržať keď používate alebo manipulujete so zariadením.

2.2 Použitie

- Zastrihávač musí byť používaný výhradne na strihanie srsti malých zvierat.

- Zariadenie je navrhnuté iba pre použitie vo vnútri. Nepoužívajte zariadenie vonku (v záhrade,...)

- Zariadenie bolo vyvinuté pre profesionálne použitie v strihacích salónoch a vo veterinárnych ambulanciách. Za predpokladu že bezpečnostné pokyny budú dodržané, môže byť použité aj doma.

2.3 Dôležité informácie o nebezpečenstve

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Zariadenie nesmie byť používané alebo nabíjané vo vani alebo sprche, alebo nad plným umývadlom alebo inou nádobou s vodou.

- Držte zariadenie, nabíjačku a sieťový kábel mimo vlhkosti, vody a iných tekutín a neobsluhujte ho s vlhkými rukami.

- Neponárajte zariadenie, nabíjačku alebo sieťový kábel do vody, neoplachujte ich pod tečúcou vodou.

- Ak zariadenie spadne do vody, nesmie byť následne používané.

- Doplnková ochrana je zabezpečená inštaláciou
prúdového chrániča s menovitým vypínacím prúdom
menej ako 30 mA do vášho elektrického systému.

2.4 Všeobecné informácie o bezpečnosti

Nikdy nepoužívajte zariadenie ak:

- je zastrihávač, nabíjačka alebo kábel poškodený.

- strihacia hlavica je poškodená alebo zničená, mohlo by to spôsobiť zranenie kože.

- zariadenie spadlo, vykazuje známky poškodenia, alebo nefunguje správne.

- zariadenie je tak veľmi poškodené že vidieť elektrické časti.

Vo všetkých predchádzajúcich prípadoch, ihneď vytiahnite zariadenie zo siete a informujte svojho dodávateľa.

- Skontrolujte či sieťové napätie súhlasí s napätím špecifikovaným na štítku.

Toto zariadenie nie je navrhnuté aby bolo používané osobami (vrátane detí) s poruchami fyzickými, vnímania alebo mentálnymi, alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za bezpečnosť, alebo poučenej touto osobou ako správne používať zariadenie.

- Deti by mali byť kontrolované aby bolo zaistené že sa so zariadením nebudú hrať. Držte zariadenie mimo dosah detí.

- Taktiež držte obalový materiál mimo dosah detí.

- Položte prívodný kábel tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť alebo naň šliapnuť.

- Chráňte prívodný kábel pred poškodením. Nikdy neťahajte prívodný kábel. Keď vyťahujete sieťový adaptér zo zásuvky, vždy uchopte adaptér samotný. Držte kábel mimo horúcich povrchov. Skontrolujte sieťový kábel z hľadiska poškodenia.

- Nevystavujte zariadenie teplotám pod 0 °C alebo nad + 40 °C. Zabráňte vystaveniu priamemu slnku.

- Ak chcete predísť riziku, opravy musí vykonať autorizované servisné centrum Aesculap.

- Ak je sieťový kábel poškodený, celý kábel aj so sieťovým adaptérom musí byť vymenený. Používajte iba originálne príslušenstvo, ktoré môžete získať od svojho dodávateľa.

- Strihacia hlava nesmie byť rozmontovaná.

2.5 Bezpečnosť počas obsluhy

- Nedotýkajte sa ostria na strihacej hlavici ak je zariadenie zapnuté.

- Aby sa predišlo nadmernému opotrebeniu čepele strihacej hlavice a motora, vyčistite hlavicu a pravidelne aplikujte olej na vhodných miestach (pozri "Čistenie a starostlivosť").

Zariadenie musí byť vypnuté vždy keď:

- ho odložíte, napr. kvôli nabíjaniu, alebo prestanete strihať aj na krátky čas.

- nasadzujete alebo odstraňujete hrebeňový nástavec.

- chcete čistiť alebo olejovať zariadenie.

- Používajte zastrihávač iba v kombinácii s originálnym príslušenstvom (nabíjačka, hrebeňový nástavec atď.)

- Nikdy sa nepokúšajte odstrániť prach alebo cudzie telesá z vnútra zariadenia špicatými predmetmi.

POZNÁMKA:

Bezpečnosť elektrických spotrebičov Aesculap je v súlade so súčasnou novelou nemeckého zákona o bezpečnosti zariadení.

Svetlo emitujúce zariadenia, ako sú LED alebo infračervené diódy, nesmú prekročiť laser triedy 1 IEC 825-1.

Vzhľadom k súčasnému stavu techniky, elektrické súčasti
zariadenia podliehajú do určitej miery opotrebeniu v priebehu času. Pre zabezpečenie dokonalého fungovania a bezpečnosti, odporúčame pravidelné kontroly technickým zákazníckym servisom Aesculap Suhl GmbH.

3. PRÍPRAVA ZARIADENIA

3.1 Nabíjanie

Zariadenie tak ako je dodané ešte nie je pripravené na prevádzku. Pred pripojením nabíjačky na sieť skontrolujte či sieťové napätie súhlasí s napätím špecifikovaným na štítku.

Pred prvým použitím bez kábla, by malo byť zariadenie nabíjané 2 hodiny.

Zariadenie nie je možné nabíjaním preťažiť.

POZNÁMKA

Nový aj starý model zastrihávača sú kompatibilné. Môžete nabíjať nové zariadenie v nabíjačke predchádzajúceho modelu (čas nabíjania 16 hodín) a opačne.

- Zasuňte sieťový adaptér 8 do zásuvky

- Umiestnite nabíjačku na rovnú podložku

- Umiestnite zariadenie do nabíjačky. Keď zapadne do nabíjačky začne sa nabíjať. Červený indikátor nabíjania 1 stále svieti pokiaľ je zariadenie v nabíjačke. Uistite sa že počas nabíjania je prepínač On/Off 4 je v pozícii 0.

V rámci zachovania nabíjacej kapacity batérie odporúčame občas batériu vybiť až kým motor nezastaví.

3.2 Umiestnenie napájacieho kábla

Ak nepotrebujete celú dĺžku prívodného kábla, môžete navinúť prebytok kábla do priestoru 9 v spodnej časti nabíjačky.

- Vytiahnite nabíjačku zo zásuvky.

- Otočte nabíjačku spodnou stranou nahor.

- Naviňte prebytočný kábel okolo držiaka v spodnej časti, potom prevlečte kábel cez malý výrez smerom von z nabíjačky.

4. OBSLUHA

4.1 Zapínanie a vypínanie

- Na zapnutie zastrihávača, posuňte prepínač On/Off 4 dopredu.

-  Na vypnutie zastrihávača, posuňte prepínač On/Off 4 do pozície 0.

4.2 Hrebeňový nástavec

- Vypnite zastrihávač a nasaďte hrebeňový nástavec na strihaciu hlavicu pokiaľ nedosadne na svoje miesto.

Teraz môžete začať strihať so zastrihávačom bežným spôsobom.

Hrebeňový nástavec môže byť prispôsobený do 4 rôznych strihacích dĺžok. Aby ste toho dosiahli, zatlačte ho do požadovanej pozície na strihacej hlavici.

Čím viac zatlačíte hrebeňový nástavec na strihaciu hlavicu, tým viac skrátite strihaciu dĺžku.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na zabezpečenie riadneho fungovania a plnej výkonnosti zastrihávača, čistite a vhodne olejujte zariadenie.

Čistenie strihacej hlavice

Poškodenie strihacej hlavice môže byť spôsobené nesprávnym odstraňovaním.

Pri vhodnom používaní, by mala byť strihacia hlavica 5, raz denne, dôkladne vyčistená.

- Vypnite zariadenie.

- Odstráňte hrebeňový nástavec ak je nasadený.

- Použite čistiacu kefku 12 na odstránenie všetkej srsti.

Olejovanie strihacej hlavice

Pre zabezpečenie najvyššieho strihacieho výkonu strihacej hlavice na čo možno najdlhší čas, musí byť vhodne olejovaná – najlepšie denne.

-Odstráňte hrebeňový nástavec pokiaľ je nasadený.

- Naolejujte tie časti, kde je kontakt medzi hornou a dolnou čepeľou (pozri ilustráciu).

Výmena strihacej hlavice

Strihacia hlavica sa opotrebúva. Aj pokiaľ sa o ňu staráte správne, strihací výkon sa bude zhoršovať. Vymeňte strihaciu hlavicu keď je opotrebovaná. Môžete si ju objednať samostatne ako náhradný diel od distribútora Aesculap strihacej techniky.

Pri priskrutkovávaní strihacej hlavy dávajte pozor aby ste nepoškodili telo zastrihávača.

- Nepretrhnite poistnú skrutku strihacej hlavice.

- Uistite sa že prepínač On/Off 4 je v polohe 0.

- Vyberte šesťhranný kľúč 13 z podstavy nabíjačky a použite ho na uvoľnenie skrutky strihacej hlavice.

- Odskrutkujte skrutku úplne a vyberte ju.

- Zatlačte palcom na hlavicu smerom dohora.

- Zatlačte novú strihaciu hlavicu pokiaľ nedosadne na svoje miesto a zaistite ju použitím skrutky.

Pokiaľ je strihacia hlavica odstránená, môžete použiť čistiacu kefku a odstrániť zvyšok chlpov z vnútra zariadenia.

Čistenie zariadenia

Príležitostne očistite zariadenie vlhkou utierkou, potom ho vyutierajte do sucha.

Čistenie nabíjacích kontaktov

Ak sú nabíjacie kontakty 7 na zariadení, alebo nabíjacie kontakty 3 na nabíjačke špinavé, nabíjanie nemusí byť možné alebo môže byť prerušené.

- Vyčistite kontakty s použitím handričky, alebo vaty namočenej v alkohole alebo liehu.

Údržba NiMH batérie

V rámci zachovania nabíjacej kapacity batérie odporúčame občas batériu vybiť až kým motor nezastaví.

Ak je batéria úplne vybitá (motor zastaví), uistite sa že ste vypli prepínač On/Off do polohy 0 a umiestnite zariadenie do nabíjačky.

- Uistite sa či nenechávate zariadenie zapnuté, keď odkladáte zariadenie ak je batéria vybitá.

- Uistite sa že je zariadenie vypnuté keď ho umiestňujete do nabíjačky.

6. ČO BY SOM MAL ROBIŤ AK...

... sa zariadenie nezapne?

- Je batéria vybitá? Znovu nabite zastrihávač v nabíjačke.

- Je strihacia hlavica suchá? Strihacia hlavica musí byť naolejovaná.

... strihacia hlavica nestrihá správne?

- Strihacia hlavica musí byť vyčistená a naolejovaná.

... indikátor nabíjania nesvieti počas nabíjania?

- Vyčistite nabíjacie kontakty.

- Zariadenie nemusí byť správne umiestnené v nabíjačke.

- Napájací kábel nie je správne pripojený.

... sa zariadenie samovoľne vypne?

- Batéria je vybitá. Nabite zastrihávač v nabíjačke.

... sa batéria už nenabíja?

- Pošlite zariadenie svojmu dodávateľovi. Ten zariadi výmenu batérie za novú a starú nechá bezpečne zlikvidovať.

7. LIKVIDÁCIA ODPADU

Toto elektrické zariadenie obsahuje integrovanú batériu.

POZNÁMKA

Batéria musí byť najprv vybratá, pokiaľ sa zariadenie likviduje.

Pokiaľ už elektrické zariadenie nie je viac schopné prevádzky, vráťte ho tam kde ste ho kúpili, alebo ho odovzdajte na špeciálne zberné centrum.

Zariadenie nesmie byť likvidované ako domáci odpad.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Produkt				Exacta/Isis

Sieťový adaptér

Vstupné napätie			220-240 V ~ 50/60 Hz

Hlučnosť				LpA ≤70 dB(A)

Vibrácie				ah = 2,76 m/s²

Strihacie dĺžky (bez nástavcov)	0.5; 1.5; 2.5 mm

Prídavné zariadenie			1 hrebeňový nástavec

Rozmery (D x Š x V)			140 x 30 x 36 mm

Hmotnosť				120 g