NÁVOD NA POUŽITÍ

HEINIGER SaphirStyle

OBSAH:

- Obecné

  - Záruční podmínky

  - Omezení odpovědnosti

- Bezpečnost

  - Oprávněné osoby

  - Symboly

  - Správné použití

  - Osobní ochranné prostředky

  - Napájení

  - Zvířata

  - Baterie

  - Stříhací hlavy

  - Děti

- Technická data

  - Obecné informace

  - Síťové napětí

  - Provozní podmínky

- Montáž a funkce

  - Rozsah dodávky

  - Přehled

  - Abstrakt

  - Ovládací prvky

  - Nabíjecí stanice

  - Baterie

- Přeprava, balení a skladování

- Provoz

  - První uvedení do provozu

    - Nastavení nabíjecí stanice

    - Nabíjení baterií

    - Nasazení stříhací hlavice

  - Činnosti během provozu

    - Stříhaní

    - Výměna baterie

    - Výměna stříhací hlavice

    - Mazání

    - Čištění

- Obecné

Tato příručka umožňuje bezpečné a efektivní ovládání stroje. Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před zahájením provozu. Základní požadavky na bezpečný provoz, jsou dodržování všech informací týkající se bezpečnosti a provozu v této příručce. Nechte si jí v dosahu. Zacházi-li s přístrojem jiná osoba, nechte ji přečíst si příručku.

  - Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí zákonem v zemi prodejce. V České republice platí 24 měsiční záruční doba, která začíná dnem obstarání.

  - Omezení odpovědnosti

Všechny údaje a informace v tomto návodu k obsluze byly uspořádány se zřetelem na současné normy, předpisy a stav techniky, stejně jako naše realizace a mnohaleté zkušenosti.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození v důsledku:

- nedodržení návodu

- použítí zařízení na jiný účel než je určeno

- použití zařízení nepoučenou osobou

- neoprávněného zásahu

- použití neoriginálních náhradních dílů

Tento produkt byl vyvinut a sestaven s použitím nejlepších dostupných komponentů. Je navržen tak aby měl vysokou životnosť a vysoký výkon. Pokud jsou v průbehu životnosti používany náhradní díly, ujistěte se že jsou od výrobce HEINIGER. Použitím neoriginálních dílů, můžete strojek poškodit nebo znížiť životnost a platnost záruky na takýto strojek bude zrušena.

- Bezpečnost

Nedodržení těchto pokynů a bezpečnostních předpisů uvedených v této příručce, může způsobit provozní závadu nebo vážné zranění osob.

  - Oprávnéná osoba

- Obsluha musí mít zkušenosti v zacházení se zvířaty, které mají být střiženy.

- Děti nesmí obsluhovat strojek.

Osobám, jejichž reaktivita je ovlivněna drogami, alkoholem nebo léčivami, není dovoleno provozovat zařízení.

  - Symboly

HROZBA!

Indikuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud se neprovede preventivní opatření hrozí smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Indikuje potenciálně nebezpečnou situaci.

POZNÁMKA!

Indikuje tip a informáciu.

  - Správné použití

Zařízení je exkluzivně navrženo a koncipováno pro zde popsané použití a záměr.

Zařízení je určeno výhradně pro použití na psy, kočky, skot a koně. Shoda všech indikací v tomto návodu je součástí zamýšleného použití. Jiné použití je výslovně zakázáno.

POZOR!

Je zakázáno:

  - používat strojek na stříhání lidí

  - stříhání jiných zvířat jako jsou napr. šelmy

  - Osobní ochranné prostředky

Protiskluzové boty, pro zabránění uklouznutí na kluzké podlaze.

  - Napájení

POZOR!

Je zde nebezpečí zasažení elektrickým proudem a proto:

  - Pokud chcete vytáhnout kabel z elektrické sítě, vždy tahejte přímo za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel, můžete jej poškodit.

  - Je-li izolace poškozená, odpojte ihned napájení a zabezpečte opravu kabelu.

  - Před připojením k el. síti si ověřte zda-li jsou parametry el. síte a parametry strojku shodné

  - Nabíjecí stanici zapojujte pouze do nepoškozených el. zásuvek

  - V místnosti kde pracujete udržujte nízkou vlhkost. Vlhké prostředí může spůsobit zkrat

  - Nikdy nestříhejte mokrá zvířata

  - Čistěte strojek jenom suchým kartáčkem.

  - Obecně platí že strojek se nesmí ponořit do žádné kapaliny jako je mýdlová voda, benzín, nafta a jiné

  - Pokud máte podezření že do strojku nebo do nabíječky pronikla voda, ihned jej odevzdejte do servisního centra

  - Zvířata

POZOR!

Hluk strojku může působit zvířatům potíže. Kopnutí, útok nebo hmotnost zvířete může zapríčinit vážné zranení. Proto:

- Stříhat může jenom osoba skušená s prací se zvířaty

- Před stríháním zvíře zafixujte a uklidnete

- Neoprávněné osoby nesmí přistupovat na místo kde se stříhá

  - Baterie

POZOR!

Riziko zranění během nesprávného zacházení s baterii.

S dobíjecími bateriemi je třeba zacházet s obzvláštní péčí. Proto:

- Používejte pouze originální baterie

- Nevhazuje baterie do ohně a nevystavujte je vysokým teplotám, hrozí riziko výbuchu

- Používejte jenom nepoškozené baterie

- Nevystavujte baterie ani nabíjecí stanici přímému slunečnímu záření ani vlhkosti

- Nikdy nezkratujte baterie

- Nikdy baterie neotvírejte. Unikající kapalina může spůsobit podráždění kože

Vyhněte se kontaktu s kapalinou v akumulátoru. V případě zasažení umýjte poškozené místo pod tekoucí vodou. V případe kontaktu s očima, vymývejte pod tekoucí vodou po dobu 10 min a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Nesprávnou manipulací znižujete kapacitu baterie. Proto:

UPOZORNĚNÍ:

- Používejte originální nabíjecí stanici, jinak můžete poškodit baterii

- Pokud nabíjecí stanici dlouhodobě neužíváte, odpojte ji z el. sítě

- Vyndejte strojek z nabíječky pokud právě nenabíjíte

- Do otvorů nabíječky nevkládejte žádné predměty, kromě strojku a baterie.

  - Stříhací hlavy

POZOR!

Pohybující se nože a ich ostré čepele, může spůsobit poranění kože. Proto:

- Pracujte opatrně

- Zabraňte kontaktu s ostrými čepelemi

  - Děti

POZOR!

Nikdy nenechávejte strojek v blízkosti malých dětí bez dozoru.

- Technická data

  - Obecné informace

Strojek

Nabíjecí stanice

Baterie

  - Síťové napětí

Nabíjecí stanice

  - Provozní podmínky

Prostředí

- Montáž a funkce

  - Rozsah dodávky

  - Přehled

1 Baterie

2 Přepínač

3 Strojek

4 Stříhací hlavice

5 Zámek hlavice

6 Zámek baterie

Obr.1

Obr.2

Obr.2

  - Abstrakt

Strojek slouží na stříhání psů, koček, dobytka a koní. Dva hřebenovitě tvarované nože jsou řezný nástroj. Spodní čepel (3) je upevněna na závěs (4). Horní nůž (2) se pohybuje po ní. Horní čepel se pohybuje pomocí páky (1).

Obr.3

  - Ovládací prvky

Obr.4 Přepínač je v pozici Vypnuto (0) Obr.5 Přepínač je v pozici Zapnuto (I)

Obr.6 Zámek hlavice		  Obr.7 Zámek baterie

  - Nabíjecí stanice

1 Nabíjecí stanice

2 Adapter

3 Otvor pro nabíjení baterie

4 Otvor pro nabíjení strojku s nasazenou baterií

Obr.8

  - Baterie

1 Zámek baterie

2 Kontakty

Obr.9

- Přeprava, balení a skladování

Zkontrolujte dodávku při převzetí okamžitě na úplnost a poškození při přepravě.

POZNÁMKA!

Nahlaste poškození hneď jak jej spozorujete!

Skladujte strojek a příslušenství za následujících podmínek:

- Vždy skladujte v originální krabici

- Neskladujte venku

- Skladujte v suchém a bezprašném prostředí

- Chraňte před slunečním zářením

- Vyhýbejte se nárazům

- Skladovací teplota 0 - 40°C

- Relativní vlhkost – max. 75%

POZNÁMKA!

Pokud strojek a jeho součásti hodláte déle nepoužívat (více jako 1 měsíc), nenabíjejte baterie na 100%! Li-Ion baterie se mají skladovat nabité na 20-80%. Prodlouží se jejich životnost. Hlavice naolejujte, nebo je uložte do konzervačního roztoku na stříhací hlavice.

- Provoz

Nesprávná obsluha může způsobit škodu na osoby nebo předměty. Proveďte všechny kroky provozu podle údajů v tomto návodu k obsluze.

  - První uvedení do provozu

    - Nastavení nabíjecí stanice

• Dodržujte všechny technické údaje v závislosti na provozních podmínkách (3 Technická data).

• Instalační povrch musí být rovný a musí disponovat dostatečnou stabilitou a

musí mít dostatečné užitečné zatížení.

• Umístění instalace musí být chráněno před vlhkostí a deštěm.

• Zásuvky ve vnější oblasti musí být vybavena proudovou ochranou.

• Pracoviště musí disponovat dostatečním osvětlením a větráním.

• Umístění zařízení musí být mimo dosah dětí.

1 Umístěte nabíjecí stanici na pevný, suchý, čistý povrch.

2 Zapojte nabíjecí stanici el. kabelem do el. sítě.

3 Rozsvítí se zelené LED světlo, které signalizuje, že zástrčka je připojena správně do elektrické zásuvky a nabíjecí stanice je připravena k použití.

Obr.10

    - Nabíjení baterií

1 Zkontrolujte kontakty strojku (1) a baterie (2) jestli na nich nejsou nežádoucí částečky nebo znečištění.

2 Ujistěte se že přepínač strojku je v pozici „Vypnuto“ (Obr.4)

Obr.11

3 Vložte baterii (2) do strojku (3) dokud se zámky baterie (1) na obou stranách nezajistí.

Obr.12

4 Zlehka vložte strojek s nasazenou baterií (1) anebo náhradní baterii (2) do otvorů nabíjecí stanice

5 Počkejte času určeného k nabití baterie (3 Technická data)

6 Baterie se nabíjí. Během nabíjení

svítí červená kontrolka  (3). Jakmile je baterie plně nabitá, zelená kontrolka se rozsvítí a nabíječka se přepne do udržovacího stavu.
Obr.13

POZNÁMKA!

V případě, že strojek (1), a náhradní baterie (2) stojí současně v nabíjecí stanici, nabíjí se jen baterie v strojku (1). Náhradní baterie (2) se nabíjí pouze tehdy, když je strojek vytažen z nabíjení stanice.

7 Pevně držte nabíječku s jednou rukou a druhou vytáhněte strojek (1) nebo baterii (2) ven.

    - Nasazení stříhací hlavice

1 Jestli je závěs strojku (2) nechtěně uzavřen, otevře se pomocí šroubováku (1).

Obr.14

2 Nasaďte stříhací hlavici (1) na otevřený závěs (2).

Obr.15

3 Strojek zapněte a lehkým tlakem zaklapněte hlavici (2) směrem k strojku (1)

Obr.16

4 Ujistěte se že hlavice (1) je správne nasazena.

Obr.17

  - Činnosti během provozu

    - Stříhaní

- Zvíře před stříháním dostatečne zafixujte a sklidněte.

- Zapněte strojek již v zorném poli zvířete.

- Přistupte k zvířeti zepředu.

- Během stříhání sledujte chování zvířete.

    - Výměna baterie

Když je baterie vytažena, strojek je vypnutý díky ochrannému obvodu.

1 Přesuňte přepínač do pozice “0“ Vynuto (Obr.4)

2 Stlačte zámky baterie (2) směrem dovnitř na obou stranách současne a baterii (1) vytáhnete ze strojku.

Obr.18

3 Zatlačte baterii (1) do strojku (2) dokud se zámky baterie nezajistí.

Obr.19

    - Výměna stříhací hlavice

1 Přesuňte přepínač do pozice “0“ Vynuto (Obr.4)

2 Zatlačte zámek hlavice

Obr.20

3 Zatlačte hlavici směrem od strojku, zatím co je zámek hlavice stlačen.

4  Sejměte hlavici ze strojku.

5 Vyčistěte závěs strojku kartáčem, když je hlavice sejmutá.

6 Nasaďte hlavici na závěs, zapněte strojek a lehkým tlakem zaklapnete hlavici na své místo (Obr.15, 16, 17)

Obr.21

POZNÁMKA!

Pracujte pouze s ostými čepelemi. Vyměňte tupé či vadné hlavice bez zubů. Ohladně ostření kontaktujte autorizované dílny.

    - Mazání

Chcete-li získat dobré výsledky stříhání a zvýšit životnost ostří a strojku, je třeba nanést tenkou vrstvu oleje mezi horní a dolní čepel.

(Obr. 22).

POZOR!

Nedostatečné mazání má za následek znížení životnosti strojku a hlavice a znížení výdrže baterie. Proto:

- Namažte nože dostatečně během stříhání (minimálně každých 15 minut) Obr. 22.

- Používejte pouze maziva předepsané výrobcem.

Obr.22

Nože musí být olejovány před, během i po každém stříhání. Když čepele zanechávají proužky, nebo strojek strácí výkon, je to signál že je potřeba naolejovat hlavici. Naneste pár kapek oleje dopředu na čepele a aj z boku hlavice (viz Obr.22). Otřete přebytečný olej s hladkým a suchým hadříkem. Mazací spreje nemají dostatečné množstvý oleje k důkladnému promazání. Vždy používejte taky olej.

    - Čištění

Stříhací hlavice a závěs

Čistěte stříhací hlavici a závěs mezi stříhaním.

Nabíjecí stanice

1 Odpojte nabíjecí stanici z el. sítě

2 Pokud je nutné, odstraňte chlupy z nabíjecích otvorů.

3  Pokud je nutné, vyčistěte kontakty nabíjecí stanice (1,2)

Obr.23